Aufgabe 1 – Datenabhängigkeiten und Pipeline-Konflikte

Code:

main:

i1 	addi 	t0, 	zero, 	10

i2 	addi 	t1, 	zero, 	20

i3 	add 	t2, 	t0, 	t1

i4 	and 	t0, 	t1, 	t0

i5 	beq 	t0, 	zero, 	skip

i6 	addi 	t3, 	zero, 	1

skip:

i7 	add 	t3, 	t2, 	t3

- Datenabhängigkeiten:

t0:

i1 und i3: RAW
i1 und i4: RAW, WAW
i1 und i5: RAW
i3 und i4: WAR, (RAR) 
i3 und i5: - (both read)
i4 und i5: RAW, (RAR)

t1:

i2 und i3: RAW
i2 und i4: RAW
I3 und I4: - (both read)

t2:

i3 und i7: RAW

t3:

i6 und i7: RAW, WAW

- Konflikte:

|  | Fetch | Decode | Execute | Memory | Writeback |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | addi |  |  |  |  |
| 2 | addi | addi |  |  |  |
| 3 | add | addi | addi |  |  |
| 4 | and | add | addi | addi |  |
| 5 | beq | and | add | addi | addi |
| 6 | addi | beq | and | add | addi |
| 7 | add | addi | beq | and | add |
| 8 |  | add | addi | beq | and |
| 9 |  |  | add | addi | beq |
| 10 |  |  |  | add | addi |
| 11 |  |  |  |  | add |

Datenkonflikte:

- Für i3-Decode müssen i1 und i2 mit Writeback fertig sein

- Für i4-Decode müssen i1 und i2 mit Writeback fertig sein

- Für i5-Decode müssen i4 und i1 mit Writeback fertig sein

- Wenn bei i5 Branch nicht genommen wurde:
-> für i7-Decode muss i6 mit Writeback fertig sein

Kontrollkonflikte:

- Wenn bei i5 Branch genommen wird -> i6 sollte nicht geladen sein (i7 in diesem Fall ok, da nur i6 übersprungen wird)